《考古测量》实验教学讲义

实验一 小范围平面图的手工测量

- 实验目的

1、学习和使用各种规格钢尺或皮尺的使用方法

2、正确选择测点进行测量，正确读数、记录。

3、锻炼绘制测量草图的基本功，养成先整体后局部的成图习惯

4、学习清绘草图、标注的基本技巧

- 实验设备与耗材

1、设备：钢尺、皮尺、绘图板

2、耗材：绘图纸

- 实验内容

1、测绘对象：文物保护技术实验室平面图

2、要求：测绘所有墙体结构

测绘所有试验台和大型仪器的平面形状，标注其名称，将其落在实验室平面图上

比例1：20

标注图名、图号、比例、绘图者及日期

标注的字体采用仿宋字体，要求书写工整

3、主要步骤

一边勾绘草图，选取测量点，一边测量，将数据记录在草图上，注意表达的清晰，便于后期清绘。利用测量的草图，使用绘图工具，如直尺、三角板等，在绘图纸上用铅笔绘制平面图。注意图形在图纸上的位置，以居中为宜。在铅笔图上上墨线，墨迹干后，清除铅笔线，获得正式的平面图。

- 提交实验报告

- A4纸打印稿，1500字，阐述测量小范围平面图的测绘的基本步骤、方法、注意事项等。

- 附测绘的正式平面图。

实验二 小范围立面图的手工测量

- 实验目的

1、继续锻炼绘制测量草图的基本功

2、逐步掌握清绘草图、标注的基本技巧

二、实验设备与耗材

1、设备：钢尺、皮尺、绘图板

2、耗材：绘图纸

- 实验内容

测绘对象：文物保护技术实验室立面图

2、要求：测绘所有立面

测绘所有试验台和大型仪器的立面形状，标注其名称，将其落在实验室立面图上

比例1：20，并标注主要尺寸

标注图名、图号、比例、绘图者及日期

标注的字体采用仿宋字体，要求书写工整

3、主要步骤

一边勾绘草图，选取测量点，一边测量，将数据记录在草图上，注意表达的清晰，便于后期清绘。利用测量的草图，使用绘图工具，如直尺、三角板等，在绘图纸上用铅笔绘制立面图。注意图形在图纸上的位置，以居中为宜。在铅笔图上上墨线，墨迹干后，清除铅笔线，获得正式的立面图。

- 提交实验报告

1、A4纸打印稿，1500字，阐述测量小范围立面图的测绘的基本步骤、方法、注意事项等。

2、附测绘的全套正式立面图。

实验三  手工测量数据的电脑制图

- 实验目的

1．了解常用的成图软件，重点学习AutoCAD的基本操作方法

2．学会在电脑上正确设定坐标

3．将手工测量获得的数据以正确的方式输入电脑

4．学习电脑辅助制图的基本技巧

5．学习制图文件的常用保存格式

6．正确设定打印机，按比例要求出图。

- 实验设备和耗材

- 设备：电脑

- 耗材：打印纸

- 实验内容

- 制图内容：此前手工测绘的平面图和立面图

- 主要步骤：根据已测数据，参照已绘制的平面图和立面图，在电脑上利用AutoCAD制图。

- 将制图成果保存为dwg格式文件，并用打印机输出正式图纸。

- 提交实验报告

- 正式图纸打印稿一份

- 图形的电子稿

实验四  小平板仪的基本操作

  - 实验目的

1、学习小平板仪的主要结构，认识其工作原理

2、正确组装小平板仪

3、锻炼小平板仪架设技巧，逐步掌握整平、对中的基本方法和技巧

4、学会在平板上正确裱装绘图纸

5、学习使用射线法绘制简单的平面图

二、实验仪器与耗材

- 仪器：小平板仪

- 耗材：绘图纸

三、实验内容

1、测绘对象 由教师现场制定

2、要求 采用射线法成图，比例自选

3、主要步骤

将绘图纸贴在平板上

将平板安装在脚架上，整平，建测站，对中。

用射线法测量关键点并成图

标定正北方向

标注图名、图号、比例、绘图者及日期

标注的字体采用仿宋字体，要求书写工整

上墨线，完成清绘工作

四、提交实验报告

1、A4打印稿一份，1500字，阐述小平板仪的基本操作方法

2、提交正式的测量图

实验五  全站仪的基本操作

  - 实验目的

1、了解全站仪的工作原理、基本结构、常用附件

2、学习全站仪的基本使用方法

3、学会用全站仪采集坐标数据

二、实验设备和耗材

- 设备：全站仪

- 耗材：草稿纸

三、实验内容

1、测绘对象：由教师现场制定

2、主要步骤

安装全站仪，整平，建测站，对中。

将测站坐标xyz值全部归零

照准测点，采集坐标数据

手工绘制草图，便于室内整理

下载测量数据，用CASS成图

保存图像文件

四、提交实验报告。

1、A4打印稿一份，1500字，阐述全站仪的基本结构和操作方法

2、提交测图的电子稿